SIEGE SOCIAL ET AGENCE ILE DE FRANCE

10, avenue Ampère
       78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Tél. : 01 30 43 54 99

Fax : 01 30 43 67 81

RAPPORT D’INTERVENTION TECHNIQUE

| Rapport N° |  |
| --- | --- |
| Donneur d’ordre |  |
| Site concerné |  |
| Nature de la prestation |  |
| Date de l’intervention |  |

| Rédigé par : | Validé par : | Diffusé à : |
| --- | --- | --- |
| François Xavier LENFANT 01 30 43 54 99 fxlenfant@novalair.com | Ludovic MOITREL Responsable Commercial 06 10 98 60 34 01 30 43 54 99 lmoitrel@novalair.com |  |
| VISA | VISA |  |

SOMMAIRE

- PRESENTATION ET DESCRIPTIFS TECHNIQUES

- Notre intervention

- Installations techniques concernées

- METHODOLOGIE APPLIQUEE

- Hygiénisation aéraulique

- Installations techniques concernées

- ILLUSTRATION DE NOTRE PRESTATION

- Photos numériques

- ATTESTATION D’HYGIENISATION AERAULIQUE

I.	PRESENTATION ET DESCRIPTIFS TECHNIQUES

- Notre intervention

Nous souhaitons vous remercier pour l’excellent accueil que vous avez bien voulu nous réserver pendant la durée des travaux ce qui nous a permis de travailler dans de très bonnes conditions.

Les travaux se sont déroulés le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sur le site d’xxxxxxxxxxxxxxx à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

A travers ce rapport d’intervention, nous souhaitons établir une traçabilité de notre prestation d’hygiénisation aéraulique du xxxxxxxxxxxxxxx.

- Installations techniques concernées

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II.	METHODOLOGIE APPLIQUEE

a) Hygiénisation Aéraulique

##### Protocole d’intervention technique

- Présentation de l’équipe technique

- Vérification et validation de la fiche technique par notre équipe technique en présence de votre responsable, (celle-ci indiquera s’il y a lieu d’élaborer un permis feu ou un plan de prévention)

- Prise de connaissance des installations à traiter et des zones de stockage du matériel,

- Port des E.P.I. obligatoires

##### Les CTA

- Consignation électrique des installations par le donneur d’ordre

- Dépoussiérage de la prise d’air (grille, gaine et registre anti-gel) par aspiro-brossage et création de trappe de visite si nécessaire

- Ouverture des parties amovibles ou portes d’accès de la CTA

- Dépose des filtres existants et protection par nos soins s’ils ne sont pas remplacés lors de notre intervention

- Protection des moteurs électriques et des sondes,

###### Nettoyage à l’air

- Dépoussiérage de toutes les parties accessibles de la CTA par brossage en aspiration simultanée et par essuyage humide,

- Traitement des batteries à l’air comprimé en aspiration simultanée,

- Désinfection de l’ensemble de l’installation par application d’un produit désinfectant adapté (bactéricide fongicide, sporicide et virucide).

- Repose des filtres neufs,

- Fermeture des portes d’accès,

- Contrôle du bon fonctionnement.

###### Si nécessaire Nettoyage à l’eau

- Pulvérisation d’un produit détergent et dégraissant sur l’ensemble des parties à traiter,

- Pulvérisation d’un produit détergent spécifique au traitement de l’aluminium sur les batteries,

- Rinçage à l’eau chaude moyenne pression de l’ensemble,

- Récupération des eaux souillées,

- Séchage de l’ensemble,

- Désinfection de l’ensemble de l’installation par application d’un produit désinfectant adapté (bactéricide fongicide, sporicide et virucide),

- Vérification et contrôle des travaux.

- Repose des filtres existants ou neufs,

- Fermeture des portes d’accès,

- Contrôle du bon fonctionnement.

  - Les réseaux de soufflage et d’extraction

- Balisage de la zone d’intervention

- Protection des éléments environnants par film polyane à usage unique

- Ouverture des faux plafonds

- Repérage des clapets coupe-feu et de la position d’ouverture des registres d’équilibrage

- Dépose des grilles, bouches et diffuseurs,

- Dépose des flexibles de raccordement selon nécessité,

- Ouverture des trappes de visite (double parois galvanisées équipées d’un joint d’étanchéité) sur les gaines de ventilation permettant l’accès à l’intérieur des réseaux,

- Ouverture des registres d’équilibrage préalablement repérés. Ceux-ci seront remis dans leur position initiale afin d’éviter tout déséquilibre aéraulique,

- Mise en place de la centrale de mise en dépression (5400 m3/h) pour les réseaux de soufflage (pour l’extraction, nous nous servirons de l’extracteur existant afin d’assurer la mise en dépression)

- Mise en place de ballons obturateurs afin d’optimiser la dépression dans les réseaux traités,

- Dépoussiérage de l’intérieur des gaines de ventilation par brossage mécanisé en aspiration simultanée, plusieurs passages pouvant être effectués en fonction de l’empoussièrement,

- Les gaines rectangulaires nécessiteront un traitement complémentaire par aspiration manuelle et la création de trappes de visite supplémentaires,

- Nettoyage et désinfection des grilles, bouches et diffuseur à l’aide d’une solution bactéricide et fongicide.

- Repose des grilles, bouches et diffuseurs,

- Fermeture des trappes de visite et remise en place des registres d’équilibrage

- Fermeture des faux plafonds

- Enlèvement des protections et nettoyage des zones d’intervention

  - La Désinfection

- Désinfection des réseaux par brumisation d’un produit bactéricide, fongicide, sporicide et virucide à l’aide d’un appareil électronique permettant une diffusion de particules inférieures à 0,3µ. (fiche de produits jointe)

- Une désinfection approfondie sera réalisée par essuyage humide à l’aide d’un désinfectant bactéricide et fongicide sur la CTA et le caisson ainsi que sur les diffuseurs, bouches et plénum.

Nota 1: Il est impératif de réaliser cette désinfection Centrale de Traitement d’air à l’arrêt afin de respecter les temps de contact du produit désinfectant.

Nota 2 : La désinfection est garantie à l’instant « T » et la société NOVALAIR se dégage de toute responsabilité en cas de contaminations éventuelles qui surviendraient après la remise en service de l’installation.

Traçabilité et Charte d’engagement NOVALAIR

NOVALAIR s’engage à vous adresser un rapport d’intervention dans un délai de 1 mois maximum après la fin de la prestation. Celui-ci sera accompagné de photos numériques avant et après intervention ainsi que toutes les anomalies éventuelles relatives aux installations. Il sera complété selon les conditions commerciales, d’une inspection vidéo avant et après prestation.

III.	ILLUSTRATION DE NOTRE PRESTATION

a) Photos numériques

ici

L’intervention s’est très bien déroulée dans son ensemble et dans le respect du planning.

Les systèmes de ventilation et leurs réseaux aérauliques ont été traités conformément aux gammes de maintenance préventive définie par xxxxxxxxxxxxxxx.

Nous joignons à cet envoi, les attestations d’hygiénisation des différents systèmes de ventilation et de leurs réseaux aérauliques associés.

Fait le xxxxxxxxxxxxxxxxx à Montigny-le-Bretonneux

François-Xavier LENFANT

IV.	ATTESTATION D’HYGIENISATION AERAULIQUE

SIEGE SOCIAL ET AGENCE ILE DE FRANCE

10, avenue Ampère
       78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Tél. : 01 30 43 54 99

Fax : 01 30 43 67 81

xxxxxxxxxxxx

A l’attention de Monsieur xxxxxxx

ATTESTATION D’HYGIENISATION AERAULIQUE

Nous soussignés, Messieurs Ludovic MOITREL et David CARRIÉ en qualité de Co-Gérant, attestons que les équipes techniques de la société NOVALAIR ont réalisé le lundi 06 et mardi 07 novembre 2023 la prestation suivante :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Un contrôle visuel et une remise en route des installations techniques ont été réalisés pour s’assurer de leur bon fonctionnement.

Fait à Montigny Le Bretonneux, le xx/xx/xxxx

Ludovic MOITREL / David CARRIÉ

/ AUDIT

/ CONSEIL

/ MAINTENANCE ET HYGIENISATION  DES RESEAUX EAU & AIR

/ ENTRETIEN DES TOURS AEROREFRIGERANTES

/ REVAMPING D’INSTALLATIONS

Siège social : 10 Avenue Ampère – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Tél. 01 30 43 54 99 / Fax : 01 30 43 67 81

RCS Versailles –SIRET 488 881 970  00039 – APE 8129B - SARL au Capital social 100 000.00 euros